乘 客 电 梯 规 格 表

| 合同编号： |  |  | 适用标准： Q/GKT 7588-2022、新检规TSG T7001-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号/额定载重/额定速度: TKJW / 1350 Kg/ 1.75 m/s |  |  |  |
| 数 量： 3 台 |  | 梯 号 ： DT1-DT3 |  |
| 1 产品规格： |  |  |  |
|  | 层/站/门： 4 层 4 站 4 门 | 控制方式： 集选 |  |
|  | 开门方式：A侧 ☑中分式(1C) □中分式 □旁开 | 贯通门：☑否 □是(C侧) |  |

| 2 土建信息： |  |
| --- | --- |
|  | 井道尺寸：净宽 2950 mm，净深 2600 mm |
|  | 井道高度：井道总高 21830 mm，提升高度： 15630 mm，顶层高： 4600 mm，底坑深： 1600 mm |
|  | 楼面装饰层厚度： mm |

| 3 轿厢信息： |  |
| --- | --- |
|  | 轿厢净尺寸（mm）：轿厢宽 1900 mm，轿厢深 1600 mm，轿厢高 2400 mm |
|  | 整体轿厢装潢型号： 混合 |
|  | 轿厢两侧壁材质： 发纹不锈钢 ,后壁材质： 钢化玻璃 ，前壁材质： 发纹不锈钢 ，轿厢壁颜色(涂装钢板时)： |
|  | 轿厢地板材料： PVC/玻化砖 ，吊顶型号： 标配 |
|  | 地板厚度(mm) 3(含粘接辅料厚度) ，预留装修重量： 0 kg |
|  | 扶手：□无 ☑有（□B侧 根，☑C侧 1 根，□D侧 根，型号： ） |
| 4 轿（厅）门信息： |  |
|  | 开门净尺寸（mm）：开门距 1100 mm，门高 2100 mm |
|  | 轿厢门装饰： 发纹不锈钢 ，颜色（涂装钢板时）: ，门保护： 单一光幕 |
|  | 厅门装饰（A侧）：第一种厅门材质：发纹不锈钢，数量：1；第二种厅门材质：涂装钢板，数量: 5；颜色（涂装钢板时）:RAL7040； 小门套材料（A侧）：第一种小门套材质：发纹不锈钢，数量：1；第二种小门套材质：涂装钢板，数量:5；小门套颜色（涂装钢板时）: RAL7040(标配)； |
| 5 信号系统： |  |
|  | 主操纵器类型： 218半高操纵器 、白色段码、无盲文、面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 副操纵器类型： ☑无 □有（与主操纵器一致） |
|  | 残疾人操纵器： ☑无 ；□有(残疾人操纵器类型: ；残疾人操纵器面板材料: ) |
|  | 呼梯盒显示类型：、218、白色段码、无盲文、面板材料：发纹不锈钢 |
| 6 选配功能： 消防功能:有;警铃:有;语音报站:有;轿门锁:有; |  |
| 7 关键部件质保期限(月)： 同整梯质保期 |  |
| 8 其他说明： 轿壁材料非标,多配发2档支架多配发2档支架 |  |

乘 客 电 梯 规 格 表

| 合同编号： |  |  | 适用标准： Q/GKT 7588-2022、新检规TSG T7001-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号/额定载重/额定速度: TKJW / 1350 Kg/ 1.0 m/s |  |  |  |
| 数 量： 1 台 |  | 梯 号 ： DT6 |  |
| 1 产品规格： |  |  |  |
|  | 层/站/门： 2 层 2 站 2 门 | 控制方式： 集选 |  |
|  | 开门方式：A侧 □中分式 ☑中分式 □旁开(2R) | 贯通门：☑否 □是(C侧□中分式□中分式□旁开(2L)) |  |

| 2 土建信息： |  |
| --- | --- |
|  | 井道尺寸：净宽 2540 mm，净深 2250 mm |
|  | 井道高度：井道总高 11850 mm，提升高度： 5400 mm，顶层高： 4750 mm，底坑深： 1700 mm |
|  | 楼面装饰层厚度： mm |

| 3 轿厢信息： |  |
| --- | --- |
|  | 轿厢净尺寸（mm）：轿厢宽 1450 mm，轿厢深 1850 mm，轿厢高 2400 mm |
|  | 整体轿厢装潢型号： 混合 |
|  | 轿厢两侧壁材质： 发纹不锈钢 ,后壁材质： ，前壁材质： 发纹不锈钢 ，轿厢壁颜色(涂装钢板时)： |
|  | 轿厢地板材料： PVC/玻化砖 ，吊顶型号： 标配 |
|  | 地板厚度(mm) 3(含粘接辅料厚度) ，预留装修重量： 0 kg |
|  | 扶手：☑无 □有（□B侧 根，□C侧 根，□D侧 根，型号： ） |
| 4 轿（厅）门信息： |  |
|  | 开门净尺寸（mm）：开门距 1000 mm，门高 2100 mm |
|  | 轿厢门装饰： 发纹不锈钢 ，颜色（涂装钢板时）: ，门保护： 单一光幕(国产) |
|  | 厅门装饰（A侧）：第一种厅门材质：涂装钢板，数量：1；颜色（涂装钢板时）:RAL7040； 厅门装饰（C侧）：第一种厅门材质：发纹不锈钢，数量：1；颜色（涂装钢板时）:； 小门套材料（A侧）：第一种小门套材质：涂装钢板，数量：1；小门套颜色（涂装钢板时）: RAL7040()； 小门套材料（C侧）：第一种小门套材质：发纹不锈钢，数量：1；小门套颜色（涂装钢板时）: ； |
| 5 信号系统： |  |
|  | 主操纵器类型： 218半高操纵器 、白色段码、无盲文、面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 副操纵器类型： ☑无 □有（与主操纵器一致） |
|  | 残疾人操纵器： ☑无 ；□有(残疾人操纵器类型: ；残疾人操纵器面板材料: ) |
|  | 呼梯盒显示类型：、218、白色段码、无盲文、面板材料：发纹不锈钢 |
| 6 选配功能： 消防功能:有;警铃:有;语音报站:有;轿门锁:有; |  |
| 7 关键部件质保期限(月)： 同整梯质保期 |  |
| 8 其他说明： 直角开门,轿厢/井道尺寸非标,轿厢面积过小,对重位置,多配发2档支架对重位置：C侧,最高层做A侧开门，贯通直角开门，D侧另外一扇门,多配发2档支架 |  |

乘 客 电 梯 规 格 表

| 合同编号： |  |  | 适用标准： Q/GKT 7588-2022、新检规TSG T7001-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号/额定载重/额定速度: TKJW / 1350 Kg/ 1.0 m/s |  |  |  |
| 数 量： 1 台 |  | 梯 号 ： DT6 |  |
| 1 产品规格： |  |  |  |
|  | 层/站/门： 2 层 2 站 2 门 | 控制方式： 集选 |  |
|  | 开门方式：A侧 □中分式 ☑中分式 □旁开(2R) | 贯通门：☑否 □是(C侧□中分式□中分式□旁开(2L)) |  |

| 2 土建信息： |  |
| --- | --- |
|  | 井道尺寸：净宽 2540 mm，净深 2250 mm |
|  | 井道高度：井道总高 11850 mm，提升高度： 5400 mm，顶层高： 4750 mm，底坑深： 1700 mm |
|  | 楼面装饰层厚度： mm |

| 3 轿厢信息： |  |
| --- | --- |
|  | 轿厢净尺寸（mm）：轿厢宽 1450 mm，轿厢深 1850 mm，轿厢高 2400 mm |
|  | 整体轿厢装潢型号： 混合 |
|  | 轿厢两侧壁材质： 发纹不锈钢 ,后壁材质： ，前壁材质： 发纹不锈钢 ，轿厢壁颜色(涂装钢板时)： |
|  | 轿厢地板材料： PVC/玻化砖 ，吊顶型号： 标配 |
|  | 地板厚度(mm) 3(含粘接辅料厚度) ，预留装修重量： 0 kg |
|  | 扶手：☑无 □有（□B侧 根，□C侧 根，□D侧 根，型号： ） |
| 4 轿（厅）门信息： |  |
|  | 开门净尺寸（mm）：开门距 1000 mm，门高 2100 mm |
|  | 轿厢门装饰： 发纹不锈钢 ，颜色（涂装钢板时）: ，门保护： 单一光幕(国产) |
|  | 厅门装饰（A侧）：第一种厅门材质：涂装钢板，数量：1；颜色（涂装钢板时）:RAL7040； 厅门装饰（C侧）：第一种厅门材质：发纹不锈钢，数量：1；颜色（涂装钢板时）:； 小门套材料（A侧）：第一种小门套材质：涂装钢板，数量：1；小门套颜色（涂装钢板时）: RAL7040()； 小门套材料（C侧）：第一种小门套材质：发纹不锈钢，数量：1；小门套颜色（涂装钢板时）: ； |
| 5 信号系统： |  |
|  | 主操纵器类型： 218半高操纵器 、白色段码、无盲文、面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 副操纵器类型： ☑无 □有（与主操纵器一致） |
|  | 残疾人操纵器： ☑无 ；□有(残疾人操纵器类型: ；残疾人操纵器面板材料: ) |
|  | 呼梯盒显示类型：、218、白色段码、无盲文、面板材料：发纹不锈钢 |
| 6 选配功能： 消防功能:有;警铃:有;语音报站:有;轿门锁:有; |  |
| 7 关键部件质保期限(月)： 同整梯质保期 |  |
| 8 其他说明： 直角开门,轿厢/井道尺寸非标,轿厢面积过小,对重位置,多配发2档支架对重位置：C侧,最高层做A侧开门，贯通直角开门，D侧另外一扇门,多配发2档支架 |  |

室内自动扶梯技术规格表

| 梯种 |  |  | 自动扶梯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  |  | 2 |  |  |
| 土建图号 |  |  | 根据土建图 |  |  |
| 倾斜角度（°） |  |  | 根据土建图 |  |  |
| 梯级宽度/踏板宽度（mm） |  |  | 根据土建图 |  |  |
| 布置方式 |  |  | 根据土建图 |  |  |
| 水平梯级数量（仅扶梯） |  |  | 具体核算 |  |  |
| 运行速度（m/s） |  |  | 0.5m/s |  |  |
| 提升高度 |  |  | 根据土建图 | 4800m | 6300m |
| 水平跨距 |  |  | 根据土建图 |  |  |
| 主机功率 |  |  |  |  |  |
| 是否变频 |  |  |  |  |  |
| 扶手装置 | 扶手带 | 颜色 | 黑色 |  |  |
|  |  | 规格 | 9300型 |  |  |
|  | 扶手栏板 | 扶手高度 | 标准 |  |  |
|  |  | 材料/颜色 | 玻璃/透明 |  |  |
|  | 扶手支架材料 |  | 不锈钢 |  |  |
| 内外盖板材质 |  |  | 不锈钢 |  |  |
| 围裙板材质 |  |  | 不锈钢 |  |  |
| 梯级 | 梯级类型 |  | 不锈钢 |  |  |
|  | 梯级颜色 |  | 黑色黄边 |  |  |
| 梳齿 踏板 | 梳齿颜色 |  | 黄色 |  |  |
|  | 梳齿结构 |  | 9300型 |  |  |
| 活动盖板类型 |  |  | 9300型 |  |  |
| 金属桁架 | 机房长度mm-（缩短可能不符合GB16899） 加长或缩短需技术部确认 | 标准 | √ |  |  |
|  |  | 上机房加长 | 无 |  |  |
|  |  | 下机房加长 | 无 |  |  |
|  |  | 下机房缩短 | 无 |  |  |
| 其它参数 | 中间支撑数量（L>15m时必选） |  | 无 |  |  |
|  | 运输方式及交货形态 |  | 物流 |  |  |
|  | 安装环境 |  | 室内 |  |  |
| 电源 |  | 主电源:交流380伏,三相,50赫 |  |  |  |
|  |  | 照明电源:交流220伏,单相,50赫 |  |  |  |
|  |  | 电 压 差：±7% |  |  |  |

载 货 电 梯 规 格 表

| 合同编号： |  |  | 适用标准： Q/GKT 7588-2022、新检规TSG T7001-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号/额定载重/额定速度: THJW / 3000 Kg/ 0.5 m/s |  |  |  |
| 数 量： 1 台 |  | 梯 号 ： DT4 |  |
| 1 产品规格： |  |  |  |
|  | 层/站/门： 2 层 2 站 2 门 | 控制方式： 集选 |  |
|  | 开门方式：A侧 □中分式 ☑中分双折式 □旁开(2R) | 贯通门：☑否 □是(C侧□中分式□中分式□旁开(2L)) |  |

| 2 土建信息： |  |
| --- | --- |
|  | 井道尺寸：净宽 3300 mm，净深 3500 mm |
|  | 井道高度：井道总高 11050 mm，提升高度： 4600 mm，顶层高： 4750 mm，底坑深： 1700 mm |
|  | 楼面装饰层厚度： mm |

| 3 轿厢信息： |  |
| --- | --- |
|  | 轿厢净尺寸（mm）：轿厢宽 1900 mm，轿厢深 3000 mm，轿厢高 2400 mm |
|  | 整体轿厢装潢型号： 混合 |
|  | 轿厢两侧壁材质： 烤漆板 ,后壁材质： ，前壁材质： 烤漆板 ，轿厢壁颜色(涂装钢板时)： |
|  | 轿厢地板材料： 钢板 ，吊顶型号： 标配 |
|  | 地板厚度(mm) 3(含粘接辅料厚度) ，预留装修重量： 0 kg |
|  | 扶手：☑无 □有（□B侧 根，□C侧 根，□D侧 根，型号： ） |
| 4 轿（厅）门信息： |  |
|  | 开门净尺寸（mm）：开门距 1600 mm，门高 2100 mm |
|  | 轿厢门装饰： 烤漆板 ，颜色（涂装钢板时）: ，门保护： 单一光幕(国产) |
|  | 厅门装饰（A侧）：第一种厅门材质：涂装钢板，数量：1；颜色（涂装钢板时）:RAL7040； 厅门装饰（C侧）：第一种厅门材质：烤漆板，数量：1；颜色（涂装钢板时）:； 小门套材料（A侧）：第一种小门套材质：涂装钢板，数量：1；小门套颜色（涂装钢板时）: RAL7040()； 小门套材料（C侧）：第一种小门套材质：烤漆板，数量：1；小门套颜色（涂装钢板时）: ； |
| 5 信号系统： |  |
|  | 主操纵器类型： 218半高操纵器 、白色段码、无盲文、面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 副操纵器类型： ☑无 □有（与主操纵器一致） |
|  | 残疾人操纵器： ☑无 ；□有(残疾人操纵器类型: ；残疾人操纵器面板材料: ) |
|  | 呼梯盒显示类型：、218、白色段码、无盲文、面板材料：发纹不锈钢 |
| 6 选配功能： 消防功能:有;警铃:有;语音报站:有;轿门锁:有; |  |
| 7 关键部件质保期限(月)： 同整梯质保期 |  |
| 8 其他说明： 直角开门,轿厢/井道尺寸非标,轿厢面积过小,对重位置,多配发2档支架对重位置：C侧,最高层做A侧开门，贯通直角开门，D侧另外一扇门,多配发2档支架 |  |

载 货 电 梯 规 格 表

| 合同编号： |  |  | 适用标准： Q/GKT 7588-2022、新检规TSG T7001-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号/额定载重/额定速度: THJW / 3000 Kg/ 0.5 m/s |  |  |  |
| 数 量： 1 台 |  | 梯 号 ： DT5 |  |
| 1 产品规格： |  |  |  |
|  | 层/站/门： 4 层 4 站 4 门 | 控制方式： 集选 |  |
|  | 开门方式：A侧 □中分式 ☑中分双折式 □旁开(2R) | 贯通门：☑否 □是(C侧□中分式□中分式□旁开(2L)) |  |

| 2 土建信息： |  |
| --- | --- |
|  | 井道尺寸：净宽 3900 mm，净深 3500 mm |
|  | 井道高度：井道总高 24900 mm，提升高度： 16600 mm，顶层高： 6600 mm，底坑深： 1700 mm |
|  | 楼面装饰层厚度： mm |

| 3 轿厢信息： |  |
| --- | --- |
|  | 轿厢净尺寸（mm）：轿厢宽 2000 mm，轿厢深 2800 mm，轿厢高 2400 mm |
|  | 整体轿厢装潢型号： 混合 |
|  | 轿厢两侧壁材质： 烤漆板 ,后壁材质： ，前壁材质： 烤漆板 ，轿厢壁颜色(涂装钢板时)： |
|  | 轿厢地板材料： 钢板 ，吊顶型号： 标配 |
|  | 地板厚度(mm) 3(含粘接辅料厚度) ，预留装修重量： 0 kg |
|  | 扶手：☑无 □有（□B侧 根，□C侧 根，□D侧 根，型号： ） |
| 4 轿（厅）门信息： |  |
|  | 开门净尺寸（mm）：开门距 1600 mm，门高 2100 mm |
|  | 轿厢门装饰： 烤漆板 ，颜色（涂装钢板时）: ，门保护： 单一光幕(国产) |
|  | 厅门装饰（A侧）：第一种厅门材质：涂装钢板，数量：1；颜色（涂装钢板时）:RAL7040； 厅门装饰（C侧）：第一种厅门材质：烤漆板，数量：1；颜色（涂装钢板时）:； 小门套材料（A侧）：第一种小门套材质：涂装钢板，数量：1；小门套颜色（涂装钢板时）: RAL7040()； 小门套材料（C侧）：第一种小门套材质：烤漆板，数量：1；小门套颜色（涂装钢板时）: ； |
| 5 信号系统： |  |
|  | 主操纵器类型： 218半高操纵器 、白色段码、无盲文、面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 副操纵器类型： ☑无 □有（与主操纵器一致） |
|  | 残疾人操纵器： ☑无 ；□有(残疾人操纵器类型: ；残疾人操纵器面板材料: ) |
|  | 呼梯盒显示类型：、218、白色段码、无盲文、面板材料：发纹不锈钢 |
| 6 选配功能： 消防功能:有;警铃:有;语音报站:有;轿门锁:有; |  |
| 7 关键部件质保期限(月)： 同整梯质保期 |  |
| 8 其他说明： 直角开门,轿厢/井道尺寸非标,轿厢面积过小,对重位置,多配发2档支架对重位置：C侧,最高层做A侧开门，贯通直角开门，D侧另外一扇门,多配发2档支架 |  |