附件

响应文件

递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；

报价文件应包含：

1.公司简介

2.询价采购响应文件

3.法定代表人身份证复印件

4.营业执照

5.一般纳税人证明

6.开户许可证

7.近一个月企业征信报告

8.其他证明资料：（1）提供封面具备CMA认证及CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证热成像防火摄像机(双光谱)技术参数中第12、13条内容）；（2）提供封面具备CMA认证及CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证智能存储一体机技术参数中第5、6、7条内容）

抚州通驰供应链管理有限公司

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202511200001

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 千禧小区智能安防小区建设清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、设备建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单元人脸抓拍摄像机 （鳞镜感光） | 1. 400万鳞镜感光智能AI抓拍机 2. 采用深度学习算法，内置GPU。 3. 支持智能资源模式切换：人脸抓拍，道路监控，Smart事件 4. 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重 5. 道路监控模式：a）车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌；b）混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 6. Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法 7. 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 8. Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 9. 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 10. 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 | 157 | 台 |  |  |  |
| 2 | 室外全彩枪机 | 1. 400万超宽动态全彩网络摄像机 2. 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 3. 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 4. 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 5. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 6. 支持ROI感兴趣区域增强编码 7. 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 8. 1个内置麦克风 9. 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 10. 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 205 | 台 |  |  |  |
| 3 | 公共区域人脸摄像机 （黑光） | 1. 400万 1/1.8" CMOS黑光智能抓拍网络摄像机； 2. 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3. 最大图像尺寸: 2560 × 1440； 4. 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 5. 具备两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出； 6. 支持智能资源模式切换：混合目标检测（人脸+人体），人脸抓拍； 7. 支持对运动人脸进行检测、抓拍、筛选，输出最优的人脸抓拍及属性提取，最多同时检测≥25张人脸； 8. 具备高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍，并支持声光报警 9. 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传； 10. 防护:≥IP66 | 28 | 台 |  |  |  |
| 4 | 出入口双摄结构化枪机 | 1. 400万双摄结构化一体式枪机 2. 支持全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知 3. 细节通道传感器采用1/1.8＂CMOS，全景通道采用1/2.7"CMOS，细节镜头采用8-32mm变焦镜头，全景镜头采用F1.0光圈4mm定焦镜头 4. 设备支持5种智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 5. 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别 6. 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 7. 人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间布防，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，优选比对方式设置，h)最多同时检测60个目标 8. 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 9. Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 10. 支持鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 11. 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） 12. 音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器 13. 电源供应：DC：12 V ± 20% 14. 防护等级：IP67 | 28 | 台 |  |  |  |

| 5 | 热成像防火摄像机 (双光谱) | 1. 热成像像素256 × 192，像元大小12um 2. 可见光最大图像分辨率：2688 × 1520 3. 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能 4. 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。 5. 测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） 6. 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测 7. 补光功能：红外补光最远可达30米 8. 报警输入：支持2路DC 0~5 V报警输入 9. 报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置 10. 1路音频输入和输出 11. 防护等级：IP67 12、双光融合显示功能检验：可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息； 13、可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤;可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%. | 20 | 台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 壁挂支架 | 金属壁装支架承重2Kg | 438 | 个 |  |  |  |
| 7 | 集中供电电源 | 12V20A | 85 | 个 |  |  |  |
| 8 | 壁挂防水箱 | 不锈钢300*400 | 85 | 架 |  |  |  |
| 9 | 8口千兆交换机 | • 提供 8 个千兆电口 • 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x • 千兆网络接入设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 坚固式高强度金属外壳 • 无风扇设计，高可靠性 | 85 | 台 |  |  |  |
| 10 | 汇聚交换机 | 16口千兆全网管二层交换机 16个千兆电口 4个千兆光口 支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：30Mpps/87Mpps 工作温度：0℃～45℃ 满负荷功耗19W 支持VLAN 支持流量控制；支持ACL；支持QOS 支持SNMP V1/V2c/V3网管 | 5 | 台 |  |  |  |
| 中心机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口核心交换机B | 端口规格：48个10/100/1000BASE-T端口，6个10 G/1 G BASE-X SFP+端口 交换容量：880 Gbps/8.8 Tbps 包转发率：369Mpps 1个业务扩展槽，可根据网络需要灵活扩展10G、40G端口 电源、风扇全冗余设计，模块化双电源，默认出厂标配单电源 支持SM3/SM4国密加密，支持协议国密加密、配置国密加密、日志国密加密 实现基于硬件的IPv4/IPv6双栈平台，丰富的IPv4和IPv6三层路由协议、组播技术以及策略路由机制 支持虚拟化技术 支持集中式MAC地址认证、802.1x认证、PORTAL认证 支持基于端口的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持基于协议的VLAN；支持QinQ 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF、IS-IS、BGPv4 支持等价路由、策略路由、路由策略 支持ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6 支持GE/10GE端口链路聚合 支持G.8032以太网环网协议ERPS 支持Console口、Telnet、SNMP V1/V2c/V3、NTP、RMON | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 智能存储一体机 | 1、2U机架式9盘位，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载高性能ATX电源 2、【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达144TB 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 3、【产品性能】 输入带宽：384Mbps（开启RAID后为200Mbps） 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 4、【智能应用】 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 目标抓拍：4路视频流（2MP） 目标比对：16路图片流 智搜应用：支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索 目标检索(智搜)：64路 5、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡；支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段； 6、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口;支持网络端口扫描行为预警并自动封禁IP，并上报预警； 7.支持实时查看通道码流信息，包括实时预览取流连接数、录像回放的最大连接数以及具体的信息，包括：通道、协议、码流类型、状态、IP地址、端口、码率、帧率、分辨率、连接建立时间等 | 9 | 台 |  |  |  |
| 3 | 8T专用级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务 | 81 | 块 |  |  |  |
| 4 | 小区安全联网设备 | 小区安全联网设备能够采集前端设备的IP、MAC等信息生成唯一指纹进行安全准入控制，支持对GB28181、GA1400等标准协议接入的摄像投的控制信令过滤功能，深度识别相关信令关键字段，针对信令串改、信令仿冒等行为进行实时发现并阻断， | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 智能安防小区点位扩容服务 | 接入县级智能安防平台及雪亮平台点位授权 | 438 | 路 |  |  |  |
| 6 | 防雷PDU | 输入线缆：3*1.5mm²*3米 功能模块：电源指示灯 外形尺寸：44.4*44.4*482.6mm 输出插头：10A国标插头 额定电流/电压：10A/250V 输出插孔：8位10A新国标五孔 承载功率：Max 2500W | 4 | 台 |  |  |  |
| 7 | 室外防水落地机柜（含基础） | 承重：静态1000KG 冷轧板 T=1.2 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架） 左右支架：冷轧板 T=2.0 横梁：冷轧板 T=1.2 尺寸大小 1000*600*600mm 箱体用1.2mm的镀锌板做 立柱用2.0mm的板 | 4 | 架 |  |  |  |
| 传输配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤收发器电源盒 | 配套电源箱 可集中管理14台光纤器并进行供电支持每台光纤收发器的热插拔操作标准19英寸2 U机架设计 | 8 | 台 |  |  |  |
| 2 | 光纤收发器 | • 即插即用，快速转发，无需任何配置，即可高速无损传输数据信号，最长传输距离3km • 4kV防雷设计，高可靠性 • 准工业级设计，工作温度范围可达到-20～60℃ • 波分复用，单纤数据转发，节约布线成本 • 外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强 • 提供1个千兆电口，1个千兆光口，SC接口 光纤接口：SC 光纤类型：单模单纤双向 传输距离：3 km 波长：Tx1310 nm/Rx1550 nm 发射功率：-12 ~ -4 dBm 接收灵敏度：≤ -22 dB 通用参数 尺寸（宽×高×深）：71.6mm × 26.1mm × 94.1mm 重量：0.13 kg 工作温度：-20 °C - 60 °C 工作湿度：5% - 95%(冷凝) 存储温度：–40°C ～ 85°C 存储湿度：(5%~ 95)%RH，无凝结 安装方式：桌面式 外壳：金属材质 整机最大功耗：3 W 电源规格：5 VDC 0.6A 端口：1个千兆RJ45，1个千兆SC光口 风扇：无风扇 | 85 | 对 |  |  |  |
| 3 | 48芯熔纤盘 | 48芯熔纤盘 | 4 | 个 |  |  |  |
| 4 | 超五类网线 | • 支持千兆以太网信号传输 • 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小 • PVC阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障 • 均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量 • 符合RoHS 2.0 和Reach认证 线缆类别（网线）：CAT 5E 产品特性 导体直径（网线）：0.5mm 24AWG 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 网线线芯：8芯 屏蔽性能：非屏蔽 防火等级：UL CM | 36780 | 米 |  |  |  |
| 5 | 电源线 | 2*1.0 200米/卷 电源线 DS-1RVV2C100/E(国内标配) 200米 | 155 | 卷 |  |  |  |
| 6 | 电源线 | 2*1.5 200米/卷 电源线 DS-1RVV2C150/E(国内标配) 200米 | 35 | 卷 |  |  |  |
| 7 | 室外4芯光纤 | 室外4芯光纤 | 7500 | 米 |  |  |  |
| 8 | 室外12芯光纤 | 室外12芯光纤 | 2500 | 米 |  |  |  |
| 9 | 终端盒 | 电信级4口终端盒，4芯4口，法兰接口，裸纤接线盘，光纤固定点 | 60 | 个 |  |  |  |
| 10 | 熔纤包 | 定制 | 12 | 个 |  |  |  |
| 11 | 熔纤服务费 | 熔纤配套服务 | 1 | 批 |  |  |  |
| 12 | 线管 | pvc20 | 24520 | 米 |  |  |  |
| 13 | 辅材 | 水晶头、尾纤、扎带、空开、卡钉等 | 438 | 套 |  |  |  |
| A | 设备建设费用小计： |  |  |  |  |  |  |
| 二、系统集成、链路及电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前端市电费用 | 电表安装及线缆敷设；计取3年； | 438 | 3/年 |  |  |  |
| 2 | 专线租赁费 | 300M专线链路及专线延伸服务，按 3 年计 | 1 | 3/年 |  |  |  |
| 3 | 系统集成管理费 | 含开挖、开槽、恢复、立杆、接地、布管、布线、取电、设备安装调试，系统集成，项目管理等； | 1 | 项 |  |  |  |
| B | 系统集成、链路及电费小计： |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通北片区智能安防小区建设清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、设备建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单元人脸抓拍摄像机 （鳞镜感光） | 1. 400万鳞镜感光智能AI抓拍机 2. 采用深度学习算法，内置GPU。 3. 支持智能资源模式切换：人脸抓拍，道路监控，Smart事件 4. 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重 5. 道路监控模式：a）车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌；b）混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 6. Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法 7. 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 8. Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 9. 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 10. 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 | 25 | 台 |  |  |  |
| 2 | 室外全彩枪机 | 1. 400万超宽动态全彩网络摄像机 2. 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 3. 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 4. 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 5. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 6. 支持ROI感兴趣区域增强编码 7. 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 8. 1个内置麦克风 9. 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 10. 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 38 | 台 |  |  |  |
| 3 | 公共区域人脸摄像机 （黑光） | 1. 400万 1/1.8" CMOS黑光智能抓拍网络摄像机； 2. 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3. 最大图像尺寸: 2560 × 1440； 4. 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 5. 具备两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出； 6. 支持智能资源模式切换：混合目标检测（人脸+人体），人脸抓拍； 7. 支持对运动人脸进行检测、抓拍、筛选，输出最优的人脸抓拍及属性提取，最多同时检测≥25张人脸； 8. 具备高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍，并支持声光报警 9. 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传； 10. 防护:≥IP66 | 12 | 台 |  |  |  |
| 4 | 出入口双摄结构化枪机 | 1. 400万双摄结构化一体式枪机 2. 支持全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知 3. 细节通道传感器采用1/1.8＂CMOS，全景通道采用1/2.7"CMOS，细节镜头采用8-32mm变焦镜头，全景镜头采用F1.0光圈4mm定焦镜头 4. 设备支持5种智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 5. 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别 6. 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 7. 人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间布防，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，优选比对方式设置，h)最多同时检测60个目标 8. 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 9. Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 10. 支持鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 11. 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） 12. 音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器 13. 电源供应：DC：12 V ± 20% 14. 防护等级：IP67 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 壁挂支架 | 金属壁装支架承重2Kg | 77 | 个 |  |  |  |
| 6 | 集中供电电源 | 12V20A | 20 | 个 |  |  |  |
| 7 | 壁挂防水箱 | 不锈钢300*400 | 12 | 架 |  |  |  |
| 8 | 8口千兆交换机 | • 提供 8 个千兆电口 • 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x • 千兆网络接入设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 坚固式高强度金属外壳 • 无风扇设计，高可靠性 | 12 | 台 |  |  |  |
| 中心机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口核心交换机A | 全网管三层交换机，机架式，48个千兆电口，4个千兆光口，交换容量：432Gbps/4.32Tbps，包转发率：87Mpps/166Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗44W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 智能存储一体机 | 1、2U机架式9盘位，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载高性能ATX电源 2、【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达144TB 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 3、【产品性能】 输入带宽：384Mbps（开启RAID后为200Mbps） 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 4、【智能应用】 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 目标抓拍：4路视频流（2MP） 目标比对：16路图片流 智搜应用：支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索 目标检索(智搜)：64路 5、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡；支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段； 6、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口;支持网络端口扫描行为预警并自动封禁IP，并上报预警； 7.支持实时查看通道码流信息，包括实时预览取流连接数、录像回放的最大连接数以及具体的信息，包括：通道、协议、码流类型、状态、IP地址、端口、码率、帧率、分辨率、连接建立时间等。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 8T专用级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务 | 14 | 块 |  |  |  |
| 4 | 小区安全联网设备 | 小区安全联网设备能够采集前端设备的IP、MAC等信息生成唯一指纹进行安全准入控制，支持对GB28181、GA1400等标准协议接入的摄像投的控制信令过滤功能，深度识别相关信令关键字段，针对信令串改、信令仿冒等行为进行实时发现并阻断， | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 智能安防小区点位扩容服务 | 接入县级智能安防平台及雪亮平台点位授权 | 77 | 路 |  |  |  |
| 6 | 防雷PDU | 输入线缆：3*1.5mm²*3米 功能模块：电源指示灯 外形尺寸：44.4*44.4*482.6mm 输出插头：10A国标插头 额定电流/电压：10A/250V 输出插孔：8位10A新国标五孔 承载功率：Max 2500W | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 室外防水落地机柜（含基础） | 承重：静态1000KG 冷轧板 T=1.2 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架） 左右支架：冷轧板 T=2.0 横梁：冷轧板 T=1.2 尺寸大小 1000*600*600mm 箱体用1.2mm的镀锌板做 立柱用2.0mm的板 | 1 | 架 |  |  |  |
| 传输配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤收发器 | • 即插即用，快速转发，无需任何配置，即可高速无损传输数据信号，最长传输距离3km • 4kV防雷设计，高可靠性 • 准工业级设计，工作温度范围可达到-20～60℃ • 波分复用，单纤数据转发，节约布线成本 • 外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强 • 提供1个千兆电口，1个千兆光口，SC接口 光纤接口：SC 光纤类型：单模单纤双向 传输距离：3 km 波长：Tx1310 nm/Rx1550 nm 发射功率：-12 ~ -4 dBm 接收灵敏度：≤ -22 dB 通用参数 尺寸（宽×高×深）：71.6mm × 26.1mm × 94.1mm 重量：0.13 kg 工作温度：-20 °C - 60 °C 工作湿度：5% - 95%(冷凝) 存储温度：–40°C ～ 85°C 存储湿度：(5%~ 95)%RH，无凝结 安装方式：桌面式 外壳：金属材质 整机最大功耗：3 W 电源规格：5 VDC 0.6A 端口：1个千兆RJ45，1个千兆SC光口 风扇：无风扇 | 12 | 对 |  |  |  |
| 2 | 光纤收发器电源盒 | 配套电源箱 可集中管理14台光纤器并进行供电支持每台光纤收发器的热插拔操作标准19英寸2 U机架设计 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 48芯熔纤盘 | 48芯熔纤盘 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 超五类网线 | • 支持千兆以太网信号传输 • 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小 • PVC阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障 • 均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量 • 符合RoHS 2.0 和Reach认证 线缆类别（网线）：CAT 5E 产品特性 导体直径（网线）：0.5mm 24AWG 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 网线线芯：8芯 屏蔽性能：非屏蔽 防火等级：UL CM | 6600 | 米 |  |  |  |
| 5 | 电源线 | 2*1.0 200米/卷 电源线 DS-1RVV2C100/E(国内标配) 200米 | 27 | 卷 |  |  |  |
| 6 | 电源线 | 2*1.5 200米/卷 电源线 DS-1RVV2C150/E(国内标配) 200米 | 8 | 卷 |  |  |  |
| 7 | 室外4芯光纤 | 室外4芯光纤 | 3000 | 米 |  |  |  |
| 8 | 室外12芯光纤 | 室外12芯光纤 | 1200 | 米 |  |  |  |
| 9 | 终端盒 | 电信级4口终端盒，4芯4口，法兰接口，裸纤接线盘，光纤固定点 | 21 | 个 |  |  |  |
| 10 | 熔纤包 | 定制 | 6 | 个 |  |  |  |
| 11 | 熔纤服务费 | 熔纤配套服务 | 1 | 批 |  |  |  |
| 12 | 线管 | pvc20 | 4100 | 米 |  |  |  |
| 13 | 辅材 | 水晶头、尾纤、扎带、空开、卡钉等 | 77 | 套 |  |  |  |
| A | 一、设备建设费用小计： |  |  |  |  |  |  |
| 二、系统集成、链路及电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前端市电费用 | 电表安装及线缆敷设；计取3年； | 77 | 3/年 |  |  |  |
| 2 | 专线租赁费 | 300M专线链路及专线延伸服务，按3年计 | 1 | 3/年 |  |  |  |
| 3 | 系统集成管理费 | 含开挖、开槽、恢复、立杆、接地、布管、布线、取电、设备安装调试，系统集成，项目管理等； | 1 | 项 |  |  |  |
| B | 系统集成、链路及电费小计： |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料采购合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 纤服务费、专线租赁费（含专线链路及专线延伸服务）、智能安防小区点位扩容服务、系统集成管理等费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用；材料采购部分税率为13%，熔纤服务费6%、专线租赁费（含专线链路9%及专线延伸服务6%）、智能安防小区点位扩容服务6%、系统集成管理费部分税率为6%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称及签章）

年  月  日