附件

响应文件

递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；

报价文件应包含：

- 公司简介

- 询价采购响应文件

- 法定代表人身份证复印件

- 营业执照

- 一般纳税人证明

- 开户许可证

- 近一个月企业征信报告

抚州通驰供应链科技股份有限公司

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202601130001

致抚州通驰供应链科技股份有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

（一）

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢梁 | H(650~400)X220X8X12 | T | 19.8 |  |  | Q355B |
| 2 | 钢柱 | H600X220X10X14 | T | 16.9 |  |  | Q355B |
| 3 | 圆钢支撑 | ∅25 | T | 1.46 |  |  | Q235B |
| 4 | 系杆 | ∅159*4 | T | 6.36 |  |  | Q235B |
| 5 | 拉条套管 | φ32X2.0+φ12 | T | 1.26 |  |  | Q235B |
| 6 | 屋面檩条 | C220*75*20*2.5 | T | 9.4 |  |  | Q355B 镀锌 |
| 7 | 墙面檩条 | C200*70*20*2.2 | T | 6.5 |  |  | Q355B 镀锌 |
| 8 | 屋面板 | 0.5mm厚YX32-210-840压型钢板 | ㎡ | 1500 |  |  |  |
| 9 | 屋面板 | 50mm保温棉+铝箔纸+钢丝网 | ㎡ | 1500 |  |  |  |
| 10 | 墙面外板 | 0.4mm厚HV-900型彩钢瓦 | ㎡ | 875 |  |  |  |
| 11 | 收边包角 | 0.5mm厚 | M | 365 |  |  |  |
| 12 | 镀锌天沟 | 3.0mm厚 | M | 100 |  |  |  |
| 13 | 落水管 | φ160PVC | M | 48 |  |  |  |
| 14 | 门 | 防火门（1.8*2.3m） | 樘 | 1 |  |  |  |
| 15 | 门 | 成品铁门（3.8*2.4m） | 樘 | 4 |  |  |  |
| 16 | 窗 | 普通铝合金5+9+5透明玻璃窗 | ㎡ | 44.7 |  |  |  |
| 17 | 预埋锚栓 | M24*750mm+叁螺母 | 套 | 24 |  |  | Q355B |
| 18 | 预埋锚栓 | M42*1550mm+20mm底板+叁螺母 | 套 | 84 |  |  | Q355B |
| 19 | 高强螺栓 | M20*75 | 套 | 720 |  |  | 10.9s |
| 20 | 花篮螺栓 | 月牙垫片螺母M25+成品花篮螺栓 | 套 | 24 |  |  |  |
| 21 | 普通螺栓 | M16*45 | 套 | 280 |  |  |  |
| 22 | 普通螺栓 | M12*30 | 套 | 3200 |  |  |  |
| 23 | 普通螺帽 | M12 | 套 | 2600 |  |  |  |
| 24 | 自攻螺栓 | M12 | 套 | 9600 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构主构件 | H300~500*200*8*12；H450*200*6*10； 型材HN300*150*6.5*9 | 吨 | 16.25 |  |  | Q355B |
| 2 | C型钢 | C200*70*20*2.5；C200*70*20*2.0 | 吨 | 16.57 |  |  | Q355B |
| 3 | 屋面水沟 | 2.5*100钢板 | 米 | 90 |  |  | Q235B |
| 4 | 系杆 | ø159*4圆管； | 米 | 215 |  |  | Q235B |
| 5 | 支撑 | ø25圆钢 | 米 | 209 |  |  | Q235B |
| 6 | 隅撑 | L50*5 | 米 | 118.7 |  |  | Q235B |
| 7 | 拉条 | ø12圆钢 | 米 | 1106 |  |  | Q235B |
| 8 | 套管 | ø32*2.5圆管 | 米 | 167 |  |  | Q235B |
| 9 | 高强螺栓 | M20*70 | 套 | 320 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称及签章）

年  月  日