附件

响应文件

递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；

报价文件应包含：

- 公司简介

- 询价采购响应文件

- 材料相关佐证资料

- 法定代表人身份证复印件

- 营业执照

- 一般纳税人证明

- 开户许可证

- 近一个月企业征信报告

抚州通驰供应链科技股份有限公司

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202601290004

致抚州通驰供应链科技股份有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 9U壁挂机柜 | 个 | 13 |  |  |  |
| 2 | 交换机 24 | 提供24个千兆电口和2个千兆光口 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 千兆网络接入设计、存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 | 台 | 14 |  |  |  |
| 3 | 视频桩 | 内置高清摄像机分辨率不低于1920*1080，帧率高达25fps； 1/2.7"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.02Lux低照度监控效果，夜间看的更清； 单目，支持2.8mm镜头，场景适应性更广； 识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 智能检测车辆驶入驶出停车位，支持车牌识别 支指示灯采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低，支持七色显示 具有IP67级防尘、防水滴、防浪涌等功能； 双网口：支持摄像机手拉手串联 支持语音播报 摄像机 最低照度：彩色:0.04Lux @(F1.2，AGC ON) 黑白:0.02 Lux @(F1.2，AGC ON) 快门：1秒至1/100，000秒 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS ICR切换：支持 镜头：定焦镜头2.8mm 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 分辨率：1920（H）×1080（V） 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 强光抑制：支持 帧率：25fps(1920*1080) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1080 网络功能 接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI ,GB28181，海康SDK 通用功能：一键恢复，密码保护，水印技术 支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP， SNMP 抓拍功能 智能识别：车牌识别，车辆驶入驶出车位状态，泊位状态检测 图片格式：采用JPEG编码，图片质量可设 接口 通讯接口：2个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，1个电源接口，1个485接口 | 台 | 152 |  |  |  |
| 4 | 热成像智能监测摄像机 | 1、热成像像素160 × 120，像元大小17um，NETD < 40 mK (25°C, F1.0) 2、支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能 3、支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） 4、支持吸烟检测、测温防火检测、烟雾检测 5、智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、测温防火检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。 支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器 6、支持AI开放平台 7、伪彩：白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种 8、支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3D DNR。 9、可通过外接温湿度传感器，在样机OSD界面显示传感器信息 10、可见光光圈值：F1.6 11、双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道12、图像细节 13、智能信息叠加：支持可见光通道图像中叠加热成像信息（仅支持测温规则，测温值） 14、报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警 15、周界防范检测：热成像通道（默认）：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 16、可见光通道：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 17、防火应用检测：支持火点检测、烟雾检测、吸烟检测 18、烟火报警功能检验：可见光视频图像:样机可对监控画面中≥100x100个像素点的烟雾目标进行检测并给出报警提示；热成像视频图像:样机可对监控画面中大小为25x25像素的火焰目标进行检测并给出报警提示（投标时需提供公安部出具的检测报告复印件加盖制造商公章佐证） 19、目标报警过滤功能检验：可对触发高温报警的目标进行识别和过滤可过滤的目标类型包括卡车、吊车、挖掘机、推土机、汽车尾气等（投标时需提供公安部出具的检测报告复印件加盖制造商公章佐证） 20、文字转语音设置检验：在IE浏览器下，具有文字转语音设置选项（投标时需提供公安部出具的检测报告复印件加盖制造商公章佐证） 21、画面分割功能检验：可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值（投标时需提供公安部出具的检测报告复印件加盖制造商公章佐证） 22、可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%（投标时需提供公安部出具的检测报告复印件加盖制造商公章佐证） | 台 | 91 |  |  | 第18、19、20、21、22条主参数投标时需提供公安部出具的检测报告复印件加盖制造商公章佐证 |
| 5 | 数字硬盘录像机 16 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持8路1080P解码（开启SVC增强模式后，最大可提升至12路1080P解码）； 支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出； 支持1个SATA接口，最大支持8T硬盘； 集成NVR后智能分析能力，支持4路6MP智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 支持通过APP可实现手机远程预览/回放/配置； 支持通过ISUP以及GB28181协议接入平台； | 台 | 12 |  |  |  |
| 6 | 智慧车位锁 | 宽压输入，支持DC11-28V供电，建议24V供电 内置高分贝蜂蜜器 宽压输入，支持DC11-28V供电 内置蓝牙 内置蓝牙,可支持蓝牙APP控制 电控盒防护等级不低于IP66 反光膜夜间可反光【文字LOGO可定制】 摆臂顶部有塑料防护套 标配超声波传感器 遇阻可及时回弹【新能源车位管控专用】 通讯方式：RS485接口，蓝牙 供电方式：外部电源 DC11-28V 额定电流：<1A 工作功率：6W 待机电流：<0.8mA 上升下降运行时间：≤3S 使用环境温度：-30°C~70°C 有效承重力：2000KG 防护等级：IP66 | 个 | 153 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称及签章）

年  月  日