附件

响应文件

递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；

报价文件应包含：

- 公司简介

- 询价采购响应文件

- 法定代表人身份证复印件

- 营业执照

- 一般纳税人证明

- 开户许可证

- 近一个月企业征信报告

抚州通驰供应链科技股份有限公司

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202601290005

致抚州通驰供应链科技股份有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7KW 交流充电桩 | 额定电压：220Vac±20%,50Hz 额定电流：32A max 电源输入：L+N+PE 输出功率：7kW max. 输出电流：32A max 状态指示：LED指示灯 启动方式：扫码(APP) 通讯方式：4G 工作温度:-40℃-65℃ 湿度：5%-95%无凝露 防护等级：IP55 产品尺寸：195*258*125 mm 枪线长度：3.5m | 台 | 210 |  |  |  |
| 2 | 7KW 交流充电桩（立柱） | 额定电压：220Vac±20%,50Hz 额定电流：32A max 电源输入：L+N+PE 输出功率：7kW max. 输出电流：32A max 状态指示：LED指示灯 启动方式：扫码(APP) 通讯方式：4G 工作温度:-40℃-65℃ 湿度：5%-95%无凝露 防护等级：IP55 产品尺寸：195*258*125 mm 枪线长度：3.5m 底座：110*170mm 主体：50*100*1500mm | 台 | 200 |  |  |  |
| 3 | 120KW 直流充电桩 | 额定电压：380Vac±15%,50+1Hz 电源输入：L1+L2+L3+N+PE 输出功率：120kW max. 输出电压：200-1000V 恒功率范围:300-1000V 输出电流：DC400Amax,DC250Amax.(单枪) 输出电流误差： 电流≥30A，≤±1%;电流<30A，误差≤±0.3A 输入电压误差：≤±0.5A 总谐波电流：≤5% 满载最大效率：≥95% 待机功耗：≤10W 单体模块功率：30kW 功率分配：四段功率分配 人机交互：7英寸高亮彩色电容屏，触控屏亮度应不小于700尼特，显示屏内容在户外阳光直射情况下清晰显示。应支持空闲状态下5分钟内自动息屏；应支持插抢状态下1秒内自动唤醒显示屏； 启动方式：扫码(APP)、微信支付宝小程序扫码、VIN码鉴权、刷卡等 通讯方式：4G或以太网 工作温度:-25℃-50℃ 温度：5%-95%无凝露 防护等级：IP55 产品尺寸：850*1550*550 mm 枪线长度：5m 轻量化设计：充电电缆和车辆插头应采用轻量化设计，每米重量不应超过2.4kg；柔软度应不超过10N.m 充电桩所配备的充电枪不可拆线电器附件连接方式采用：超声波焊接+压接，锁止装置为电子锁止方式（电磁式锁止）+机械方式（应急解锁） 充电健康监测：充电桩支持实时采集桩内关键器件的寿命监测参数，通过桩联网实现大数据AI分析，事前预测故障，实现智能化防护预警，可通过平台提供个性化报告。关键器件包括充电模块、充电枪、系统风扇、直流继电器、显示屏、开关器件等； 最优策略：单枪或双枪充电时，在有空余模块的情况下，通过计算最优效率区间自动支持多模块同充，达到最佳转换效率输出； 有序充电：充电桩支持通过边缘硬件或平台协同或本地化功率共享控制技术实现能源管理调度调控，支持按需分配、整体最优、平均降功率、动态调控等策略； 充电启动：充电桩支持非预热状态下完成充电启动并检测到电流输出； 故障录波：充电桩支持故障模式下自动记录故障报文信息，实现本地和远程双存储备份，支持记录故障前后电池、充电机等关键信息的功能； | 台 | 41 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称及签章）

年  月  日