附件

响应文件

递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；

报价文件应包含：

- 公司简介

- 询价采购响应文件

- 法定代表人身份证复印件

- 营业执照

- 一般纳税人证明

- 开户许可证

- 近一个月企业征信报告

抚州通驰供应链科技股份有限公司

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202604230001

致抚州通驰供应链科技股份有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

（一）废气设备

| （1）处理车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 喷淋塔 |  | Φ2200（壁厚10T、底厚12T，空心球高度为0.5米，二层喷淋，除雾层高度为0.6米，连体水箱700*600*H700，塔高5米 材质PP | 套 | 2 |  |  | 高5米 |
| 2 | 水泵 |  | 3KW 材质PP | 台 | 2 |  |  | 耐腐蚀 |
| 3 | 活性碳吸附箱 |  | 2750*890*H1790 | 台 | 1 |  |  | 12个抽屉，板厚10T,抽屉容积0.768m³ |
| 4 | 干化箱 |  | 3000*2000*2000 | 台 | 1 |  |  | PP |
| 5 | 风机 |  | 4-72-9C/22KW，变频 | 台 | 1 |  |  | 流量m³/h(25745-33938，压力(pa)1516-1946，转速1350(R/min) |
| 6 | 电控柜 |  | 变频22KW(含水泵2台） | 台 | 1 |  |  | 变频 |
| 7 | 软帘门 |  | 风幕机、软帘 | 套 | 2 |  |  | 软帘，透明塑胶 |
| 8 | PP风管 |  | Φ400Φ315Φ200 | 批 | 1 |  |  | 约125米 |
| 9 | PP配件 |  | 弯头、三通、法兰等 | 批 | 1 |  |  | Φ700弯头9个、斜三通1个、雨帽1个、软连接2个、法兰10个、Φ700换400大小头1个、异性三通Φ700换Φ400 1个、异性三通Φ700换Φ350 1个 Φ315弯头5个、Φ200弯头8个 |
| 10 | 吸风口 |  | Φ200 | 套 | 20 |  |  |  |
| 11 | 风管支架及五金配件 |  | 镀锌角铁（防锈） | 项 | 1 |  |  | Φ700支架14套、Φ400支架6套、Φ315支架8套、Φ200支架10套、支架上螺丝M8*30(200套304不锈钢） |
| 12 | PP风管 |  | Φ700 | 米 | 15 |  |  | 原排气筒出风接入新建系统，经处理后从该排气筒排放 |
| 13 | 烟囱支架 |  | 50*50/40*40镀锌角铁（防锈） | 套 | 1 |  |  | 1200*1200*12米高，50*50镀锌角铁*18条（立柱架横柜）、40*40镀锌角铁*15条/斜拉 |
| 14 | 检测平台 |  | 1000*1000*3H | 套 | 1 |  |  | 40*40方管 |
| 15 | 原排气筒改造 |  | 原排气筒出气口封闭，Φ400气体进新废气处理系统 | 项 | 1 |  |  | Φ400，约50米，PP接管 |
| 16 | 岗前培训指导 |  | 技术培训及土建施工指导 | 项 | 1 |  |  | 专业人员2人（一周），现场培训以及指导土建施工 |
| 17 | 废气验收检测 |  | 活性炭添加、喷淋塔药剂添加以及废气达标排放检测 | 项 | 1 |  |  | 出具第三方专业检测报告 |
| 18 | 电缆线 |  | 配套通讯及电缆 | 项 | 1 |  |  | 国标 水泵2套：国标3*6+1，60米；风机：3*25+1，80米；控制箱：通讯线一批，约200米； |
| 19 | 人工安装费管理费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 吊装及运输 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （2）喷雾除臭系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 高压喷雾 |  | YQ-037B1CF1R5A8 | 台 | 1 |  |  | 1.5kw，8L，自动加药，自带药箱，自动配备，内置过滤 |
| 2 | 特质高压加湿喷头+底座 |  | WP-3V015BG3/16 | 颗 | 100 |  |  | 精细雾化喷头 |
| 3 | 高压管道及配件 |  | JS-ST0952 | 批 | 1 |  |  | 耐高压、盘管 |
| 4 | 钢丝绳及 辅材 |  | / | 米 | 300 |  |  | 角钢、电线及安装辅材等 |
| 5 | 人工安装费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 吊装及运输 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）废水设备

| （1）物化区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 振动筛 |  | 1200型 | 台 | 2 |  |  | 2-3m3/h，不锈钢滤网，材质：碳钢+不锈钢，夹角振动锤，污水专用 |
| 2 | 提升泵 |  | 型号：适配 | 台 | 2 |  |  | 一备一用，利旧 |
| 3 | 浮球 |  | 浮球控制器 | 台 | 1 |  |  | 利旧 |
| 4 | 加药系统 |  | 型号：适配 材质：SS304 | 套 | 1 |  |  | 加1桶1泵，利旧改造 |
| 5 | 叠螺机 |  | 型号：适配 材质：SS304 | 台 | 1 |  |  | 利旧改造：加药改造、管路改造、排口改造 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）混凝气浮一体机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 提升泵 |  | 型号：40pp 组合件 | 台 | 2 |  |  | 一备一用， |
| 2 | 浮球 |  | 浮球控制器 组合件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 加药系统 |  | 型号：适配 组件 | 套 | 3 |  |  | 加1桶1泵，利旧改造 |
| 4 | PH测试仪 |  | 型号：适配 组合件 | 套 | 1 |  |  | 专业在线测试仪 |
| 5 | 气浮机主体设备 |  | 规格：4600*2600*3500mm 材质：碳钢 | 台 | 1 |  |  | 设备内防腐：FRP玻璃钢；外防锈：聚氨酯 |
| 6 | 检视平台 |  | 型号：适配 材质：碳钢 | 套 | 1 |  |  | 防步梯800*2600mm/1套；平台：900*5400mm/1套；护栏：1000*1000/4组 含深化池1000*4200/1组；（防锈）实际尺寸根据现场摆放情况调整 |
| 7 | 搅拌机 |  | 功率：1.5kw 组合件 | 台 | 4 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）UASB厌氧塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 提升泵 |  | 型号：40pp 组合件 | 台 | 4 |  |  | 一备一用，1.5kw |
| 2 | 浮球 |  | 浮球控制器 组合件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 循环系统 |  | 功率：1.5kw 组合件 | 台 | 4 |  |  | 一备一用 |
| 4 | 0RP |  | 4-20mA 组件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 水封罐 |  | Ø0.8m×1m 材质：碳钢 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 主体设备 |  | 规格：φ3000*8000mm 材质：碳钢 | 台 | 2 |  |  | 设备内防腐：FRP玻璃钢；外防锈：聚氨酯 含布水器、回流、三相分离器； |
| 7 | 检视平台 |  | 型号：适配 材质：碳钢 | 套 | 1 |  |  | 步梯：800*4000mm/1套；平台：1000*7000mm/1套、 1000*1500mm/1套； 护栏：1000*4000/2组、1000*7000/2组、1000*1300/1组；（防锈）实际尺寸根据现场摆放情况调整 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）原一体化设备改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 罗茨风机 |  | HC-100S-5.5kw 材质：组合件 | 台 | 2 |  |  | 1用1备 |
| 2 | 回流泵 |  | 型号：40pp 材质组合件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 生化主体设备 |  | 规格：13500*3000*3000mm 材质：碳钢 | 台 | 1 |  |  | 利旧改造AO+MBR；含清理、模组清洗、系统拆除改造、曝气改造、AO池改造、线路改造及管路改造 |
| 4 | 检视平台 |  | 型号：适配 材质：碳钢 | 套 | 1 |  |  | 步梯：800*2100mm/1套；平台：1000*1000mm/1套；护栏：1000*3000/1组；（防锈）实际尺寸根据现场摆放情况调整 |
| 5 | 组合填料 |  | 规格：13500*3000mm 材质：组合件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 曝气 |  | 型号：适配 材质：组合件 | 项 | 1 |  |  | 利旧 |
| 7 | 格栅板 |  | 规格：13500*3000mm 材质：热镀锌 | ㎡ | 41 |  |  | 含骨架 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）一体化设备B池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 回流泵 |  | 型号：40pp 材质：组合件 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 搅拌机 |  | 功率：1.5kw 材质：组合件 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 生化主体设备 |  | 规格：10000*3000*3000mm 材质：碳钢 | 台 | 1 |  |  | 设备内防腐：FRP玻璃钢；外防锈：聚氨酯 包含：生化池、竖流沉淀池、MBR膜池 |
| 4 | 检视平台 |  | 型号：适配 材质：碳钢 | 套 | 1 |  |  | 步梯：800*2100mm/1套；平台： 900*1000mm/1套；护栏：1000*3000/1组；（防锈）实际尺寸根据现场摆放情况调整 |
| 5 | 加药系统 |  | 型号：适配 材质：组合件 | 套 | 1 |  |  | 拆除改造、利旧 |
| 6 | 格栅板 |  | 规格：10000*2000mm 材质：热镀锌 | ㎡ | 20 |  |  | 含骨架 |
| 7 | MBR膜 |  | 型号：适配 材质：组合件 | 套 | 1 |  |  | 拆除改造、利旧 |
| 8 | 膜自吸泵 |  | 型号：适配 材质：组合件 | 套 | 1 |  |  | 拆除改造、利旧 |
| 9 | 膜自控 |  | 型号：适配 材质：组合件 | 套 | 1 |  |  | 拆除改造、利旧 |
| 10 | 膜风机 |  | 型号：适配 材质：组合件 | 套 | 1 |  |  | 拆除改造、利旧 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （6）辅助配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 电控系统 |  | 正泰元器件 材质：组合件 | 项 | 1 |  |  | 新增及原电控系统改造 |
| 2 | 气控系统 |  | 压力阀、调节阀、电磁阀 材质：组合件 | 项 | 1 |  |  | 新增及原气控系统改造 |
| 3 | 系统管件 |  | 设备10m范围内 材质：UPVC | 项 | 1 |  |  | 20管约120米； 50管约120米； 80管约70米；90管约80米； 110管约50米；12气管约200米； |
| 4 | 系统线缆 |  | 设备10m范围内 材质：组合件 | 项 | 1 |  |  | KVV-4*2.5=约500m；KVV-4*25=约150m；KVV-4*4=约70m；KVV-4*1.5=约200m |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （7）气压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 空压机 |  | 功率：7.5kw/螺杆式 材质：组合件 | 套 | 1 |  |  | 拆除改造、利旧 |
| 2 | 空压机 |  | 功率：15kw/螺杆式 材质：组合件 | 套 | 1 |  |  | 含压力罐+气管 |
| 3 | 压力罐 |  | 储量：0.3kg 材质：碳钢 | 个 | 1 |  |  | 拆除改造、利旧 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （8）菌种药剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 菌种 |  | 适配一体化设备 材质：组合件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 药剂 |  | 适配设备 材质：组合件 | 项 | 1 |  |  | PAC\PAM\烧碱一批：PAM；10包，每包25公斤；PAC;15包，每25公斤；氢氧化钠；12包，每包25公斤 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （9）厌氧塔颗粒污泥及生化培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 厌氧特种颗粒污泥购买及菌种培养 |  | 生化处理：厌氧段核心（100立方容积菌种） 材质：核心工艺 | 项 | 1 |  |  | 特殊菌种培育，4人（2工程师+2运维人员），周期≥40日，至系统出水达标。厌氧颗粒污泥按厌氧反应罐有限容积的10%投加，约15吨。菌种培养周期约40天，营养药剂按进水COD按2000mg/L,每日COD总量40Kg，补充碳源（葡萄糖）。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （10）好氧段活性污泥及生化培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 好氧段活性污泥购买及菌种培养 |  | 生化处理：缺氧、好氧段核心 材质：核心工艺 | 项 | 1 |  |  | 菌种培养，3人（1工程师+2运维人员），周期≥25天，至系统出水达标。投泥、升温、调节PH、开始少量进水（7-10天），培养阶段添加微量元素、消泡剂、碱剂等，逐步提升进水负荷，监控COD祛除率、VFA、PH等（7-15天），达到设计负荷后持续稳定进行，确保菌群适应废水特性。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （11）生化水质监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 各生化工艺阶段以及出水水质监测 |  | 监测生化各阶段指标与工艺参数匹配度 | 项 | 1 |  |  | 监测COD、BOD、氨氮、总磷、PH值、悬浮物、动植物油等指标（40日内，不少于4轮监测），用于判断系统运行状态、调整工艺参数的核心依据，保障系统达标验收。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （12）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 验收移交检测 |  | 第三方检测机构 | 项 | 1 |  |  | PH、COD、BOD、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油检测，并出具第三方正式报告 |
| 2 | 技术培训及土建施工指导 |  |  | 项 | 1 |  |  | 专业人员2人（15天），现场培训以及指导土建施工 |
| 3 | 运输费 |  |  | 项 | 1 |  |  | 装车+运输 |
| 4 | 吊装费 |  | 设备卸车就位 | 项 | 1 |  |  | 卸车及设备吊装就位 |
| 5 | 安装费 |  | 安装人工+差旅 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 调试费 |  | 系统调试+差旅 | 项 | 1 |  |  | 各硬件子系统、控制单元独立调试及系统整体调试 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称及签章）

年  月  日